《海安市人民医院锅炉房东墙改造》

邀请比价采购文件

- 项目概况

1.项目编号：HARY-ZWK-009

2.项目名称：海安市人民医院锅炉房墙体改造装修

3.项目地点：海安市人民医院锅炉房

4.项目简介：东墙钢结构墙改造、外墙真石漆等。

二、谈判供应商资格要求

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收或社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件以及业绩。

7.具备具有独立法人资格，具备建设行政主管部门颁发的钢结构专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

三、工期要求

总工期为 20日历天。若成交单位工期延误超过 10 日历天的，采购人有权终止合同。

四、质量要求

本项目质量要求：合格。

1.施工现场须采取围挡和防尘降噪措施，做到无尘无噪音施工，不得影响医院正常工作；

2.施工完毕后所有杂物清理到位，垃圾清运出场，此项不另计费；

3.施工完毕后由施工单位完成保洁且验收资料齐全后方可邀请采购人进行验收，如保洁不到位，采购人有权拒绝验收。

五、采购报价

1.报价方式：本项目采用最低价中标方式，报价中需包含材料、人工、运费、税金等一切不可预见因素，不排除进行多轮报价，经过评审，以报价最低者作为成交候选人。

2.本工程报价人的资格审查采用资格后审方式，采购人不组织报价人对工程现场的集中踏勘。

报价时应充分考虑施工期间市场风险，中途不得以任何理由予以调整。施工单位响应前应认真踏勘现场，如有疑问以书面形式于谈判前两日通知采购人，如施工期间采购人要求增减工程量，承包人必须无条件服从，审计时依据采购报价清单结合采购文件予以相应调整。

3.最高控制价：最高控制价为9万元。高于最高控制价的报价为无效报价。

六、其他要求

1.施工中一切安全责任由施工单位承担，安全负责人在施工期间必须全程监督，不得无故脱岗；

2.承包人须在正式进场施工前将相关资料备齐并报采购人或监理单位审核通过后方可进场，不可擅自施工，否则造成的后果由承包人承担。

七、付款方式

本工程付款方式为施工完成验收合格付工程款的90 %（成交单位提供结算文件），一年后无质量问题一次付清余款。

八、采购文件递交截止时间及现场洽谈地点：

采购文件递交截止时间：2020年10 月22 日  9:30（北京时间）

现场洽谈地点：海安市人民医院医技五楼第一会议室。

注：效果图、工程量清单等详见附件

- 报价人资格证明文件：

- （1）企业法人营业执照，(2)企业资质证书，(3)项目负责人资格证书，(4)授权委托代理人、项目负责人与投标人签订的有效劳动合同、近期报价人为其缴纳的社会保险缴费记录。（5）企业安全生产许可证、项目负责人安全生产考核合格证书（B证）

- (资格后审时提供上述材料复印件并加盖法人公章)

施工总说明：

一、工程概况

东墙钢结构墙改造、外墙真石漆（建议品牌：亚士、固克、紫石）等具体要求如下

1.拆除原有建筑物未完成的部位。

2.基础：挖土1.8*1.8*1*4个，C15砼垫层1.4*1.4*0.1*4，Φ12的螺纹钢网片@150*150单层双向，大小为1.3*1.3，柱钢筋Φ14*8，柱高0.9米，砼承台1.3*1.3*0.35，砼柱为0.6*0.6*0.55.

3.钢柱：柱脚铁板500*500*14，钢柱H：250*125，钢梁为H：250*125，制作加工，C型钢为140，@不大于1200，用12的钢筋拉直，所有钢结构除锈后刷防锈漆二度，醇酸磁漆二度。

4.墙面采用75厚夹芯板，钢板内外为0.6双面白。C型钢@不大于1.2米，用12的钢筋拉直

5.屋面板采用75厚的瓦楞夹芯板，钢板内外为0.6外蓝内白。

6.出檐用40*40的方管制作，封硅酸钙板，具体做法见效果图。

二、其它说明

1.清单不能详尽描述项目所有内容，报价人应全面结合采购文件、踏勘时业主对施工范围及内容的交底、现场踏勘、清单总说明等报价；

2.垃圾外运不另外列项，综合考虑到报价中；

3.做好施工周边的保护，不得影响周边（锅炉、食堂）正常运行；

4.工程量清单应与采购要求、采购说明、技术规范及其组成文件等资料结合起来理解或解释；

5.分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，如出现项目特征未描述详尽的详细情况及时与招标人沟通。组价时应结合报价人现场踏勘情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为报价人漏项、漏序的借口；

6.本工程施工过程中如需其他单位配合（或配合其他单位），所需费用由报价人自行综合考虑在报价中，结算时不调整；

7.报价人需充分考察现场，制定相应的措施方案后进行报价，也可以对措施项目进行增补，但不应更改采购人已列措施项目；

8.施工单位须对楼内原有结构及不其余装修部位做好保护，损坏照价赔偿，或无偿恢复；

9.报价人需结合工程清单，认真踏勘现场、认真核算工程量。