邀请比价采购文件

项目编号：HARY-ZWK-004

项目名称：新建膜结构电动车车棚项目

海安市人民医院

二O二0年八月

目   录

第一部分  报价人须知

第二部分  质量要求及施工工艺

第三部分  采购报价

第四部分  采购内容其他要求

第五部分  采购文件的有关格式

# 第一部分  报价人须知

一.总则

1.1 本次谈判遵循“公开、公平、公正、科学、择优”的原则，并严格按有关要求操作。

1.2 合格的报价人：承认和履行谈判文件中的各项规定。

1.3 本采购文件仅适用于本次采购所叙述的设备及服务。

二、定义

1、采购人系指海安市人民医院 。

2、报价人系指向采购人提交采购文件人员。

3、项目系指报价人按采购文件规定向采购人提供的设备和服务。

三、报价人

1、合格的报价人和合格的货物（货物是指货物/服务、下同）

1.1、合格的报价人应该是：

具有生产或经营本次采购的货物能力，具有独立法人资格和合法营销资格，并独立于采购人和中国境内企业（含在中国境内注册的港、澳、台或外国独资、中外合资或合作企业）、其它组织或者自然人。

报价人与采购人应无任何直接或间接的关联，包括接受采购人的委托为本次采购的货物承担设计、编制规范和其他文件咨询业务的公司（设计院）或其附属机构。

报价人应遵守国家有关的法律、法规、规章等相关文件的规定，具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法纪录，在招标投标活动中无欺诈和腐败行为。

1.2、合格的货物应该是：

在中国境内生产的或者已经在中国海关完税的可合法销售的货物。若货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则应具备相应有效的证书。

1.3、符合本采购文件报价资格要求：本项目不接受联合体报价。

2、报价人代表

2.1、若报价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》[格式见附件]，或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式自拟）。

2.2、若报价人代表系法定代表人，采购文件可以无本授权书，但在报价时应该声明并提供本人身份证和营业执照供查验，否则按无法定代表人授权处理。

3、谈判费用

不论谈判结果如何，报价人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

四、采购文件的组成

1、报价一览表；

2、法人代表及法定代表人授权书；身份证复印件（原件备查）；

3、（营业执照复印件、税务登记证复印件）或具有统一社会信用代码的营业执照复印件；

4、谈判保证金：2400元整（现金）；

5、近三年在经营活动中无重大违法记录证明；

6、报价人认为需要提供的其他资料。

五、谈判报价

1、所有谈判报价必须以人民币报价，不接受外币报价。 货物价格应为货物出厂价（含增值税和其他税费）与以货物运达买方指定安装地点为目的地的国内运输费、保险费、安装费等所有费用之和。

2、报价人要按本册附件的“报价分项表”的格式和内容完整填写货物的单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

3、对于非标准货物的报价，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

4、报价在合同执行过程中是固定不变的，报价人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认为是非实质性响应的报价而被废标。

六、采购文件的格式和编写

1、采购文件按统一格式填写，装订成册。

2、文件语言：中文，当不同文字文本采购文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、采购文件按第四部分“采购文件的有关格式”提供的格式和要求填写、签署和加盖公章。

4、采购文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

5、采购文件应该打印，字迹清楚、印章明晰，无涂改和增删。如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有投标人法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则将不接受该修改。

6、在采购文件的正本封面应盖有公章并标有“正本”字样。副本可以提交复印件。

七、谈判保证金

1、报价人应提供不少于采购文件规定的谈判保证金。当采购人因报价人的行为受到损害时，可以依据本规定，没收报价人的投标保证金；

2、成交人的谈判保证金，成交后可转为履约保证金；

3、未成交人的谈判保证金在采购结果发出后原额退还。

八、采购文件的签署及装订

1、对应本册附件（投标文件格式）提供的各种文件，报价人应按要求填写、签署和加盖公章。

2、采购文件中需要加盖公章、法定代表人签字、采购代表人签字的部分应进行签署和盖章。

3、采购文件装订成册。

4、采购文件的正本必须打印，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

5、采购文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有投标人法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则将不接受该修改。

6、采购文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由报价人负责。

九、采购文件的密封、标记和递送

所有递交的采购文件按以下方法装袋密封

采购文件提供正、副本共二份（正本一份，副本一份），分别装袋密封。封口处应有报价人公章及报价全权代表签字或印章。外封面上写明采购编号、采购项目名称、报价人名称、报价人地址。并分别注明“谈判时启封”等字样。

十、采购文件的修改和撤回

1、报价人修改采购文件的书面材料可装入采购文件密封袋，按本采购文件规定封装递交，单独封装递交时应在封套上标明“修改/补充采购文件（并注明采购编号）”和“谈判时启封”字样。

2、在报价截止时间之后,报价人不得对其采购文件进行修改。

十一、谈判

1、采购人按采购文件规定的时间、地点进行项目谈判。采购人、报价人代表及有关工作人员参加。

2、报价方的法定代表人或全权代表应随带本人身份证（原件）准时参加谈判会议。

3、谈判时有下列情形之一的采购文件将被拒绝接受：

（1）在报价截止时间以后送达的采购文件；

（2）未按要求密封的采购文件；

# 第二部分 质量要求及施工工艺

钢结构参数详见图纸，用料不得低于图纸标准。离地一米高处加焊电瓶车充电设备横杆，36米×6米车棚一座中间柱子加焊两道通长50mm×100mm×3mm热镀锌横杆约72米，油漆底漆为环氧富锌底漆两道，白磁面漆二道，漆膜厚度不小于125μm；4米×2.5车棚八座边柱加焊八道通长50mm×100mm×3mm热镀锌横杆，长度约32米，油漆底漆为环氧富锌底漆两道，白磁面漆二道，漆膜厚度不小于125μm。膜布选用PVDF建筑膜材，颜色为白色，膜布厚度≥0.80mm，膜布重量≥1100g/㎡，拉伸强度经向≥5700N/5cm，纬向≥5100N/5cm；钢结构部分为国标Q235；所有构件表面必须除锈，等级为St3级，油漆底漆为环氧富锌底漆两道，白磁面漆二道，漆膜厚度不小于125μm，车棚抗风等级不小于12级； 使用寿命在10年以上。

1、采用的国家及行业有关技术、验收标准、规范：

《钢结构工程施工质量验收规范》   (GB50205-2002)

《钢结构工程施工及验收规范》    （GB50205-95）

《钢结构设计规范》              （GB50017-2003）

《膜结构技术规程》              （CECS158：2004）

2、生产制作过程及质量控制

钢结构厂内制作过程主要为切割下料→放样→组装→焊接→矫正→摩擦面处理→表面处理→编号→进仓堆放。

以国际标准ISO9002标准为依据，组织质量保证体系，以国家《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205—2001）为依据进行加工制作，以《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205—2001）为依据进行检验验收，结合企业内控标准和工艺规程对产品制作过程进行生产和质量控制。

3、钢构件安装概述

1）、本工程钢结构构件采用吊装法进行安装。

2）、将在工厂内制作加工好的钢柱、钢梁按对应编号在拼装平台上拼装焊接好，拼装平台必须牢固可靠，在拼装平台上将钢构件定位测量好后进管焊接并进行适时测量控制。

3）、焊接质量控制：

①焊接材料：本工程所用焊接材料必须是合格产品，有质量证明书，包装完好，焊接时随领随用。

②焊接设备完好，接地要好，经常检查，使其处于良好的工作状态。

③焊工工具配备齐全，操作平台搭设牢固，并做好防护。

④施焊前对坡口进行检查、清理，使坡口处无锈蚀、水分、杂物等。

⑤严格按工艺规范要求进行焊接，控制好焊接电流和电压。

⑥检查人员严格按规范规定对焊接质量进行检查、控制，确保焊缝的外形、尺寸符合规范要求。

4）、柱吊装方法：本工程钢结构吊装，使柱成直立状态后就位。过程主要包括绑扎→起吊→对位→临时固定→校正和最后固定。待柱位置完全准确后，用电焊焊接好柱脚。吊装组在起吊前一定要分工明确，测量、吊装、焊接等器具齐全，指挥、测量、对位、绑扎和现场施工和质量安全各尽其责，并尽量减少闲杂人员靠近。

5）、梁安装准备：等柱吊装就位并检测合格后，就应立即展开梁吊装准备，首先使梁基本处于平置状态，按图纸编号进行拼接，后检查吊点。

6）、梁吊装方法：本工程梁采用二点吊装法，吊装时用二头吊索与梁吊点绑扎，然后上吊索与起重机吊钩套住，起吊时先试一次梁重心偏移（梁保持平衡），确认无误后起吊，吊到装配位置由柱上人员找准中心位置，确认正确后用电焊焊接牢固，后接着吊装下一拼梁。

7）、涂装：本工程构件在工厂内做二道环氧富锌底漆，现场安装前先涂一遍云铁中漆，安装完成后再涂二道氧化橡胶面漆。涂装时的温度应不低于5℃，湿度不大于80%。必须保证漆膜厚度，并使厚度均匀，不得漏涂，应做到色泽一致，无皱纹、流坠、气泡等。

4、膜结构的制作安装

4.1   膜结构制作技术要求和条件

4.1.1  膜结构制作应在（专业化）工厂进行，应具备洁净、干燥、避免阳光直射的环境条件，应具备膜的制作专用设备和专用车间，室内工作温度保持在5-30℃范围内，应避免热源对膜材的热辐射影响。

4.1.2  膜结构制作应具备专业工艺流程线、必要的裁剪、热合设备及测试设备。同时应具备经鉴定或专业评定的膜结构裁剪设计软件。

4.1.3  制作膜结构所使用的测试设备、工具、量具应按国家有关规定，经计量鉴定合格，量具应一次标定。

4.1.4  膜结构加工操作人员必须有经专业培训的上岗证，上岗证应明确其岗位及技能要求。

4.1.5  膜结构的制作分为膜的裁剪、连接、配件的制作加工、包装、运输。制作应符合以下工艺流程：膜材验收，技术参数的确定，膜的裁剪，裁剪膜片的几何尺寸的检验，膜片的连接，连接强度的检验，膜体的几何外形的检验，连接件定位固定，膜体的清理，膜体的包装，标记。

4.1.6  膜结构的制作应编制工艺设计文件，内容应包括：膜材检验，设备及量具检验，裁剪膜片的确定，裁剪方法，张拉伸长量的预调整，制作质量标准、工序兼验收方法，包装及运输。

4.2    膜结构的材料检验

4.2.1  膜结构制作前必须对所用膜材料及配件按设计和工艺要求进行检验。

4.2.2  检验对象应包括下列的材料及零部件：膜材、索、五金件、缝制线类。

4.2.3  检验内容包括：外观检查、尺寸检查、材性检查。

4.2.4  检验方法：验审供货商提供的质保书材料性能表；按批量进行抽样复验。膜材的力学性能、非力学性能的复验按每卷膜材、每种复验项目抽样一组，每组三个试件。

4.3 膜结构连接与节点的设计和构造

4.3.1  膜结构的连接节点包括膜片与膜片连接节点和膜面与支承结构连接节点。根据支承体系的不同，可分为膜面与柔性支承结构节点和膜面与刚性支承结构节点。按照所处部位不同，可分为中间节点和边界节点。

4.3.2  膜结构的连接构造设计应考虑结构的形状、荷载、制造、安装等条件，使结构安全、可靠、确保力的传递，并能适应可能的位移和转动。

4.3.3  形状设计与荷载分析时对节点所作的假定宜与实际构造相一致。节点设计和验算时应考虑计算时的各种简化的影响。

4.3.4  节点设计时宜考虑结构安装偏差的影响。

4.3.5  膜面与支承结构连接节点必须具有足够的强度和刚度，不得先于连接的构件和膜材而破坏，也不应产生影响受力性能的变形。

4.3.6  膜片连接处应保持高度水密性，应进行抗剥离测试，并应防止织物磨损、撕裂。连接处的金属构件应有防止腐蚀的措施，连接构造应充分考虑膜材蠕变的影响。

4.4   膜的裁剪和节点制作

4.4.1  进行裁剪前应验证膜材的生产批号、出厂合格证明及有关的复验合格报告。同一单体膜结构的主体宜使用同一批号生产的膜材。

4.4.2  裁剪设计软件提供的裁剪图应根据材性试验的结果经设计同意后进行调整。

4.4.3  裁剪膜片时，应避开原膜材的织造伤痕、纱结及其它疵点。

4.4.4  在裁剪作业中，不得发生折叠弯曲的现象。

4.4.5  膜片搭接次序应根据建筑美观、排水、膜片连接的要求来确定。

4.4.6  裁剪操作应严格按照裁剪下料图进行。对切割子膜片和拼接后的组合膜片应分别进行检验和编号，作出尺寸、位置、实测偏差等的详细记录。

4.4.7  膜片的拼接应保证接缝的强度要求、防水要求。

4.4.8  采用热融合法拼接应根据不同膜材类型确定热融合温度，还应避免过热烫伤，并严格控制热融合中产生的收缩变形，确保膜片、膜面平整。

4.4.9  在热融合加工时，不应让尘埃、垃圾等污物沾附在膜材料上。

4.4.10  热融合加工时，热融合部不得出现明显厚薄不均。

4.4.11  热融合作业中的热融合温度、热融合压力以及热融合时间，应根据工艺设计和设备调试定好标准值。

4.4.12  缝制应做到缝制宽度、针幅等均一。严禁发生跳缝、脱线等现象。同时应避免缝制中引起膜片的扭曲、皱纹等现象。

4.4.13  附属部件的安置应根据图纸和裁剪尺寸等正确安装。开孔应采用开孔夹具，不得有卷曲、歪斜等现象。打扣眼时，不得有脱落，裂纹。

4.4.14  有特殊要求的膜片连接可考虑现场加工制作，并制定相应工艺要求以确保质量。

4.5   制作成品膜体的包装和运输

4.5.1  经过成品检查合格后的膜体，在包括前膜面应清洗干净。包装时不得污染和损坏，且应编号入库。

4.5.2  膜结构打包时，宜包上缓冲材料以防止对膜体造成折弯压坏等损伤。聚四氟乙烯为涂层玻璃纤维作基材的膜材料应采用蕊棍，以卷的方式打包，蕊棍的直径应大于等于100mm。对于无法卷成滚筒状的制品，应在各折叠处充填缓冲材料。

4.5.3  加工完成的膜体，应根据膜材特性确定包装方式。对不适合折叠的立体膜体应在膜体内衬填软质填充物后再包装。

4.5.4  在运输中为防止附属品和小型零件丢失，宜将其整理成包装袋，安放在硬纸箱内固定于运输工具上。

4.5.5  在运输前，宜在产品包装件外罩布上粘贴产品标签。产品标签应记入包装内容及膜体折叠方式与展开方向。

4.5.6  膜体成品在堆放、装卸、运输过程中不得碰撞损坏，宜用防尘布进行遮盖，底部应辅设隔离垫层。

4.5.7  包装好的膜体成品应放在指定地点，定期进行检查。出厂前还应进行复查，确定型号、数量是否正确、外包装是否破损，发现不符合的情况，要开包确认产品的状况，若质量受影响必须与有关方面共同协商后，根据协商结果进行修整。

4.5.8  运输过程中不得出现膜体的挤压、弯折、破损。运输应考虑安装次序。

4.6   膜结构的安装施工准备

4.6.1  膜结构工程安装前，应按膜结构设计图和安装工艺流程来编制施工组织设计文件。

4.6.2  安装应符合以下工艺流程：检查膜体的出厂证及质量保证书，支承结构及预埋构件的质量检验及校正，铺展膜体和膜体的连接零件的安装及校正，按设计要求张拉膜体形成膜面，并按设计要求施加预张力，膜面与支承结构固定，检验连接件及节点，对完成的膜结构进行检测和记录。

4.6.3  施工安装前，应对膜体及零配件的出厂报告、产品质保书、检测报告以及品种、规格、色泽、数量进行验收。安装前应检查项目：

（1）膜体外观质量应无破损、无明显折痕、无难于清除的污垢及无明显色差。

（2）膜体上所有的拼缝及结合处无裂缝、无分离剥落及无明显褶皱。

（3）螺栓、垫圈及铝合金、不锈钢压条无拉伤和锈蚀。

（4）索、锚具无涂层破坏及锈蚀，缆绳无污损。

4.6.4  支承构件防锈面漆、防火涂层在施工前，必须将支承骨架与膜面的连接部位以圆角处理打磨光滑，确保连接处无毛刺、棱角。膜体安装前，支承骨架应已完成防锈、防火涂层的施工工作，以免污染膜面。

4.6.5  工程现场的膜体应安放在搭设的辅助架上，如室外堆放进应采取保护措施，保证安全，防止膜体污损。

4.6.6  膜的紧固夹板在安装前必须倒角打磨平整，不应有锐角锐边。螺栓不应有飞刺。所有与膜体接触的金属件不应有尖锐棱角。

4.6.7  膜面与骨架之间的隔离塑胶条应按规定设置。

4.6.8  膜面展开时，应采取有效的保护措施以保护膜材不受损伤。

4.7   膜的安装

4.7.1  膜结构的安装包括膜体展开、连接固定和张拉成形三个部分。

4.7.2  膜结构安装时，应在膜面上安设爬用安全网，作业人员必须系安全带。在安装过程中，作业人员在膜面上行走时应穿软底鞋，不应佩挂钥匙等硬物。

4.7.3  膜结构的安装宜在风力不大于四级的情况下进行。在安装过程中应充分注意风速和风向，避免发生颤动现象。发生强风时，应采取中止作业措施，并采取安全防护措施。

4.7.4  膜结构安装过程中不应发生雨水积存现象。同时应根据降雨的程度决定工程的中止和继续。

4.7.5  张拉时应确定分批张拉的顺序、量值，控制张拉的速度，并根据材料的特性确定超张拉量值。

4.7.6  当下道工序或相邻工程开始施工时，对膜结构已完成部分必须采取保护措施，防止损坏。无有效保护措施时，严禁在膜材周边2m范围内做焊接、切削作业。

4.7.7  膜体辅设过程中必须做好成品保护，不应损坏膜面。膜面与支承结构之间必须设隔离层，不得直接接触。

4.7.8  膜面展开前应首先安装紧固的夹板，夹板的间距不应大于2m，根据膜结构的跨度大小，调整夹板中心的间距，夹板的螺栓螺母必须拧紧到位。

4.7.9  膜结构脊索、谷索的安装应按施工组织设计要求进行。在膜结构安装过程中在脊索、谷索安装之前宜采用临时脊、谷压绳，以防止未完工膜结构在风载下产生过大晃动。

4.7.10  膜结构的脊索、谷索其锚头的组装必须严格按工艺标准执行，脊索、谷索应张拉到位。对有控制要求的张力值应作施工记录，对无控制要求的应作张拉行程记录。

4.8   安装质量要求

4.8.1  膜面不得有渗漏现象，无明显褶皱，不得有积水。

4.8.2  膜面表面应无明显污染串色。

4.8.3  连接固定节点应紧密牢固、排列整齐。

4.8.4  缝线无脱落断线，无超张拉现象，膜面匀称，色泽均匀，排水通畅，封檐严密。

4.8.5  安装过程中局部拉毛蹭伤尺寸不应大于20mm，且每单元膜体不应超过2个。对膜体破损可在现场暂时修补，修补应采用专用工具和工艺进行。对不影响安全、美观的小的破损可将暂时性修补作为永久性修补；对影响安全、美观的破损应作永久性修补，其要求应由业主、设计、施工三方协商决定。并作竣工验收的档案。

4.9   保护清洁

4.9.1  膜结构的所有部分在安装完毕后应清洁干净。

4.9.2  膜面不得接触任何对膜面有损的化学试剂，清洁时应使用膜供应商许可的、安全性好的专用清洁剂。

4.10  混凝土基础

4.10.1 所有混凝土基础需结合现场严格按照图纸及相关规范要求施工，此项须包含在投标报价中，由中标方负责施工，不产生任何额外费用。

5、质量控制

公司内生产过程中每道工序的加工产品，都必须经自检和专检，产品生产时，由专职检验员进行首检，过程中有检验员巡检。焊缝严格进行外观检验，尺寸检验和探伤检验。

第三部分  采购报价

1、报价方式：本项目采用最低价评标方式，报价中需包含材料、人工、运费、税金等一切不可预见因素，不排除多轮报价，经过评审，以报价最低者作为成交候选人。

2、报价人报价时应充分考虑施工期间市场风险，中途不得以任何理由予以调整。施工单位报价前应认真踏勘现场，如有疑问以书面形式于谈判前两日通知采购人，如施工期间采购人要求增减工程量，承包人必须无条件服从，审计时依据采购报价清单结合谈判文件予以相应调整。

3、最高控制价：最高控制价为12万元。高于最高控制价的报价为无效报价。

4、谈判保证金：人民币2400元（现金），成交后转为履约保证金，未成交者当场退还。

第四部分 采购内容其他要求

一、其它说明

1、清单不能详尽描述项目所有内容，报价人应全面结合采购文件、踏勘时业主对施工范围及内容的交底、现场踏勘、清单总说明等报价；

2、垃圾外运不另外列项，综合考虑到报价中；

3、工程量清单应与采购须知、合同条件、合同协议条款、技术规范及其组成文件等资料结合起来理解或解释；

4、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，如出现项目特征未描述详尽的详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施费及相关图集。组价时应结合报价人现场踏查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为报价人漏项、漏序的借口；

5、本工程施工过程中如需其他单位配合（或配合其他单位），所需费用由报价人自行综合考虑在报价中，结算时不调整；

6、报价单位需充分考察现场，制定相应的措施方案后进行报价，也可以对措施项目进行增补，但不应更改发包人已列措施项目；

7、施工单位须对楼内原有结构及不其余装修部位做好保护，损坏照价赔偿，或无偿恢复；

8、报价人需结合装修图纸、业主讲解，认真踏勘现场、认真核算工程量；

二、施工说明

1、施工中一切安全责任由施工单位承担，安全负责人在施工期间必须全程监督，不得无故脱岗；

2、承包人须在正式进场施工前将相关资料备齐并报发包人或监理单位审核通过后方可进场，不可擅自施工，由此造成的后果由承包人承担。

3、各种用电装置电必须做好可靠的接地装置，下班后必须切断一切用电装置的电源。

4、大容量的电气设备必须配备电箱，一机一闸或单独配置电源，防上过载。

5、自动开关跳闸后，在没有查清原因前，严禁再合闸。

6、严禁带电接地。

现场文明施工：

1、严格按要求布置现场，接受甲方单位的检查、监督，现场机械设备的布置、材料、半成品的堆放要合理，施工用电的拉设必须同甲方协调一致。

2、施工完毕后，各种材料、下脚料、废弃物及时清理出现场，丢弃物要倾倒在指定场所。

3、工人上班禁止穿拖鞋、赤膊，工地严禁大小便。

4、努力搞好社会各界友好关系，争取在质量、文明等方面争创一流。

5、严禁酒后作业，带病工作。

6、严禁在工地上、高空乱扔乱丢物品。

三、验收标准：

施工方施工完毕待资料齐全后书面通知甲方根据图纸和清单结合国家相关规范要求进行验收。

四、 付款方式：

本工程付款方式为施工完成、验收合格且审计后付工程款的90 %（成交单位提供结算文件），余款（10%）作为保修金待一年后无质量问题一次付清。

五、投标人资格证明文件

资格证明材料：

谈判时携带企业营业执照（复印件加盖企业公章）、资质证书（复印件加盖企业公章）、安全生产许可证（复印件加盖企业公章）、授权委托书（原件）、授权人及授权委托人的身份证复印件（加盖企业公章）。授权委托代理人、项目负责人与投标人签订的有效劳动合同、近期投标人为其缴纳的社会保险缴费记录。

- 投标文件的有关格式

投标文件封面格式

正本或副本

- 投标文件封面格式

正本或副本

海安市人民医院

《膜结构电动车停车棚采购及安装》项目

报 价 文 件

供应商名称：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地    址：

联系方式：

日    期：       年     月     日

外包封封面：

(法定代表人签字)                         （单位公章）

密          封        条    2020年 月 日封

项目名称：

项目编号：

报 价 文 件

（正本）

报价单位：

地    址：

联 系 人：

联系方式：

日      期：  2020  年　         　月     　日

（单位公章）             开标时启封         (法定代表人签字)

## 报价一览表

| 项目名称： 海安市人民医院膜结构电动车停车棚采购及安装 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 面积： 平方米 |
| 综合报价 | 大写：人民币： 小写：¥： |
| 质量标准 | 合 格 |
| 建设工期 | 天 |
| 其他优惠条件及服务承诺 |  |

报价人（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日   期：      年   月   日

## 分项报价表

| 序号 | 分部分项 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 膜材 |  |  |  |  |
| 1 | 膜结构 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 膜材损耗 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 膜材裁剪及设计费 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 膜材安装费及附件及夹板 | ㎡ |  |  |  |
| 二 | 钢结构 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构 | T |  |  |  |
| 6 | 钢结构制作（拼装费、焊接费） | T |  |  |  |
| 7 | 钢结构制作（切割费、除锈费） | T |  |  |  |
| 8 | 钢结构专用防锈底漆 | kg |  |  |  |
| 9 | 钢结构面漆 | kg |  |  |  |
| 10 | 钢结构专用稀释剂 | kg |  |  |  |
| 11 | 钢结构运输 | 项 |  |  |  |
| 三 | 预埋基础 |  |  |  |  |
| 1 | 基础 | 项 |  |  |  |
| 四 | 安装制作材料、工具损耗费 |  |  |  |  |
| 1 | 焊条、切片、磨片、氧气、乙炔工具等设备损耗 | 项 |  |  |  |
| 2 | 脚手架 | 项 |  |  |  |
| 3 | 压条（镀锌：宽20x厚2.5） | 米 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢螺丝、瓦钉 | 项 |  |  |  |
| 5 | 防水胶 | 项 |  |  |  |
| 五 | 合计（一+二+三+四） |  |  |  |  |

报价人（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日    期：     年   月   日

- 法定代表人身份证明

单位名称：

单位类型：

住    所：

成立时间：       年      月      日

营业期限：

姓    名：            性别：

系                    的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明正反面复印件：

报价人（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日    期：      年   月   日

- 四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系               (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加                       的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：       性别：           年龄：      岁

单位：                部门：                    职务：

委托代理人身份证明正反面复印件：

报价人（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日    期：     年   月   日