综合楼顶层南侧屋面防水堵漏及顶层南侧外墙防水方案

- 顶层南侧屋面防水堵漏

- 1、防水方案

（1）屋面结构板严重渗漏处加固堵漏

（2）南侧屋面防水

（3）屋面外墙与窗户（顶层南侧）防水

2、具体工艺和材料品牌要求

2.1 室内堵漏

2.1.1 屋顶结构严重渗漏处结构加固后堵漏

2.1.2 采用孔距不小于60公分微创堵漏工艺减少对建筑物的二次损伤

2.1.3 材料品牌要求，加固材料选用北京新曼联科技材料有限公司高强裂缝修补砂浆

2.1.4  堵漏材料，选用石家庄七彩雨虹防水材料有限公司（双组份堵漏材料）

2.2 南侧屋面防水

2.2.1 屋面清理垃圾、晒干

2.2.2 屋面原卷材空鼓剥离部位整理补平

2.2.3 屋面一布三涂，屋面专用（耐高温防冻融、抗拉裂）防水涂料施工

42.2.4 材料品牌要求，采用东方雨虹、大禹、瑞宇

二、外墙、窗户防水

（1）采用大力臂吊车，力臂加伸两节

（2）窗户四周外墙专用透明防水胶涂刷后打胶

（3）采用耐候胶在外墙和窗户之间打胶

（4）材料品牌要求

1. 外墙专用防水胶：东方雨虹

2. 窗户外墙之间防水胶：广州白云牌、广州昌隆牌